# Raport - Projekt 3

Skanujacy sonar z mechanicznym wskaznikiem celu

Systemy wbudowane - STM32G491RE Nucleo

# 1. Opis dzialania ukladu

Urzadzenie skanuje przestrzen przed soba za pomoca sonaru ultradzwiekowego HC-SR04 zamocowanego na serwomechanizmie. Serwo obraca sonar w zadanym zakresie katow, wykonujac pomiary w 32 pozycjach (od lewej do prawej). Wyniki sa wyswietlane na ekranie TFT ILI9341 jako pionowe paski - lewa strona ekranu odpowiada lewej pozycji serwa. Program wykrywa najblizszy poprawny pomiar i opcjonalnie ustawia mechaniczny wskaznik na silniku krokowym w odpowiedniej pozycji (po kalibracji 3 punktow). Konfiguracja (zakres serwa, czas skanu) oraz kalibracja wskaznika odbywa sie przez panel dotykowy XPT2046.

# 2. Konfiguracja najwazniejszych peryferiow

| Peryferium | Konfiguracja | Funkcja |
| --- | --- | --- |
| TIM2 CH3 (PB10) | PWM 50 Hz, impuls 1000-2000 us | Sterowanie serwomechanizmem |
| TIM3 CH1 (PC6) | Input Capture, prescaler 170 | Pomiar czasu echa HC-SR04 |
| SPI1 | Master, wspolna magistrala | TFT ILI9341 + dotyk XPT2046 |
| GPIO PC8 | Output | Trigger sonaru |
| GPIO PB11-14 | Output | Sterownik silnika krokowego (4 wyjscia) |
| Flash strona 255 | Adres 0x0807F800 | Zapis konfiguracji i kalibracji |

# 3. Algorytm wykrywania celu

Po zakonczeniu skanu wybierany jest najmniejszy dystans sposrod poprawnych pomiarow (najblizszy cel). W trakcie skanu na dole ekranu wyswietlany jest biezacy odczyt (Odczyt X cm), a zoltym obramowaniem podswietlany jest pasek z najblizszym celem wsrod juz zmierzonych pozycji. Po zakonczeniu calego skanu wyswietlana jest etykieta Cel X cm, a wskaznik krokowy ustawia sie w pozycji najblizszego obiektu.

# 4. Wyniki testow

| Test | Oczekiwany wynik | Wynik |
| --- | --- | --- |
| Pomiar statyczny 30 cm | Odczyt ok. 25-35 cm | Do weryfikacji na zajeciach |
| Skan lewo-prawo | 32 paskow, zgodnosc z pozycja | Do weryfikacji na zajeciach |
| Brak echa (brak obiektu) | Pasek czerwony / brak celu | Timeout bez zawieszenia programu |
| Kalibracja wskaznika 3 pkt | Wskaznik sledzi cel | Do weryfikacji po kalibracji |
| Zapis konfiguracji Flash | Ustawienia po resecie | Dziala po restarcie plytki |

# 5. Znane ograniczenia

Sonar HC-SR04 ma ograniczona rozdzielczosc i podatny jest na zaklocenia (szum, kat odbicia).

Ruch serwa wprowadza opoznienie - wymagany czas stabilizacji przed pomiarem.

Silnik krokowy porusza sie blokujaco (HAL_Delay) - wskaznik aktualizuje sie po pelnym skanie.

Dokladnosc wskaznika zalezy od jakosci kalibracji 3 punktow.

Kalibracja dotyku dostepna jest z ekranu DIAG (przycisk KAL DOTYK, dwa rogi ekranu); dane zapisywane sa w pamieci Flash razem z konfiguracja.